Установка системы записи Stealth Line MCR USB

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное оборудование (4-х канальное) позволяет записывать звуковой сигнал от микрофонов и представляет собой плату, вставляемую внутрь компьютера в 5,25” отсек, которая подключается к компьютеру посредством USB интерфейса.

Устройство записи работает под управлением операционных систем Windows 2000, 2003, XP.

В остальных операционных системах данное оборудование не поддерживается!!!

# УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для установки системы внутрь компьютера необходимо закрепить направляющие в отсеке 5,25”  и вставить в них плату разъемом USB порта внутрь системного блока, как показано на рисунке. Планку с разъемом DB25 для подключения источников сигнала закрепить в свободном слоте на задней панели компьютера.

Для подключения оборудования достаточно соединить USB порт компьютера и платы стандартным кабелем.

Вид внутренней системы записи SL-MC USB

###### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ К ОБОРУДОВАНИЮ.

Для подключения источников сигналов к системе предусмотрен разъем  DB-25 (такой же, как у параллельного порта компьютера). Расположение каналов в разъеме показано в таблице:

| Номер канала | Номера контактов разъема DB-25 |  | Витая пара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плюс | Минус | Цвет пары | № кабеля |
| 1 | 1 | 14 | Синий |  |
| 2 | 2 | 15 | Оранжевый | Первая |
| 3 | 16 | 3 | Зеленый | Четверка |
| 4 | 17 | 4 | Коричневый |  |

Распайка разъема DB-25 (аналоговые линии)

# УСТАНОВКА   ДРАЙВЕРА

Установите драйвер gpusb.sys, который   находится в папке   CvsSound\Drivers\GPUSB

# НАСТРОЙКА  И  ТЕСТИРОВАНИЕ  КАНАЛОВ  ЗАПИСИ

Настойка  и  тестирование каналов записи производится программой SoundSet , находящейся в папке CvsSound\SoundSet.  Ниже приводится краткая инструкция по работе с этой  программой.

1.  Запуск программы .

После запуска программы  автоматически определяется количество подключенных к системе устройств MCR USB (максимум 4) , производится их инициализация и  установка параметров каналов  записи .

# Рис.1

Каждое устройство записи содержит 4 канала. На рис.1 представлен пример запуска программы

на  8 каналов (2 устройства записи). В окне программы каналы группируются по 4 , относящиеся к

одному устройству.  Переключением соответствующих закладок можно выбрать требуемую группу.

Для каждого канала затемненная область – управление  и установка параметров, нижняя(светлая) - статусы.

В правом верхнем углу задается базовый номер каналов записи для данной системы, он используется

в случаях  работы с распределенными системами. Например, если вы используете две системы CVS,

в которых имеется по 4 канала аудио-записи (всего 8 каналов) , то базовый номер первой нужно

установить в 1 (т.е. каналы с 1 по 4), а базовый номер второй – в 5 (т.е. каналы с 5 по 8).

2. Управление .

На рис. 2  показаны элементы управления каналом записи .  Если ваша цель – только установить

параметры, то использование элементов управления не является обязательным , они необходимы

при тестировании и/или при настройке канала, т.е. при подборе для канала оптимальных параметров.

# Рис.2

Первый элемент (расположен сразу же за номером канала) – включение/выключение канала.

Если канал выключен, звуковые данные от него не поступают.

Второй элемент («Тест.Запись») – запись тестового файла( работает только  с включенным каналом ).

После включения записи создается тестовый файл и  данные в него  будут записываться до тех пор ,

пока вы запись не отключите. Воспроизведение тестового файла осуществляется нажатием кнопки «Воспр.тест.файла».

Третий элемент («Скв.канал») –включение/выключение сквозного канала ( работает только  с

включенным каналом ) .

Четвертый  элемент («Фантом.пит») –включение/выключение фантомного питания для микрофона

3. Установка параметров

Под установкой параметров понимается  установка формата звуковых данных, поступающих из

устройства  записи и установка параметров АРУ.

- Установка формата звуковых данных , элемент «Фор» (см. рис. 3) .

Рис.3

# Возможен выбор следующих форматов :

# 2b_8k     -      ADPCM(АДИКМ)      2bits/8KHz

# 3b_8k     -      ADPCM                        3bits/8KHz

# 4b_8k     -      ADPCM                        4bits/8KHz

# 8b_8k     -      A-low    (А-закон)       8bits/8KHz

# 16b_8k   -      Linear-PCM(ИКМ)    16bits/8KHz

- Установка параметров АРУ (см. рис. 4) .

Рис.4

При   отключенном АРУ (на рис. 4 , например, это каналы 2 и 4)  значащим параметром является

только параметр

«Усил. без АРУ» -  усиления без АРУ (в дБ), от 0.0 до  22.5  с шагом 1.5

При   включенном АРУ (на рис. 4 , например, это каналы 1 и 3)  значащими параметрами являются:

«Усил. апп»     -  аппаратное    усиление (в дБ), от 1.6  до  24.1  с шагом 1.5

«Усил. прогр» -  программное усиления (в дБ), от 0.0  до  36.0  с шагом 6.0

«Пост. врем»   -  постоянная времени      (в мс), от 100 до  1000 с шагом 100

Настройку параметров удобно производить с включенным сквозным каналом, тогда вы сможете

оперативно контролировать качество звуковых данных.

- Установка  порога  активности (см. рис. 5) .

Под активностью звукового канала понимается превышение  уровня входного

сигнала заданного порога (задается соответствующим движком) .

Величина  установленного порога  отображается  в поле «Порог».

Рис.5

4. Статусы

Нижняя(светлая) область в поле каналов(кроме поля «Порог») отведена под статусы (рис. 6) .

Рис.6

- Поток(бт)  – объем (в байтах ) звуковых данных, полученных от канала.

- Запись(бт) – объем (в байтах ) звуковых данных, записываемых в тестовый файл

- Формат       – текущий формат звуковых данных

- Уровень     – уровень входного сигнала (в условных единицах от 0 до 255)