Оглавление

1. Назначение программы CVS2Orion.	2

2. Требования для успешной интеграции.	2

3. Возможности программы	2

4. Настройка программ	3

4.1 Настройка «Орион»	3

4.2 Настройка «Орион Про»	6

4.3 Настройка «CVSCenter»	8

4.4 Настройка «CVS2Orion»	9

4.4.1 Основные настройки	9

4.4.2 Дополнительные функции программы	11

4.5 Работа системы	12

5. Описание интерфейса  CVS2Orion	14

6. Примечания	14

7. Служба CVS-Orion	15

## 1. Назначение программы CVS2Orion.

Программа предназначена для интеграции ПО ООО «Новые Технологии» «CVSCenter» с ПО НВП «БОЛИД» «Орион» и «Орион Про». Программа «CVS2Orion» обеспечивает двустороннюю связь между «Орион» и «CVSCenter», передавая команды от «Орион» в видеосистему CVS и информацию о событиях видеосистемы в «Орион». Видеосистема может состоять из нескольких удаленных видео-серверов.

## 2. Требования для успешной интеграции.

- Версия «CVSCenter» 6.8 и выше. Новые версии доступны на сайте www.cvsnt.ru.

- Версия «Орион» 7.5.2 и выше. Версия «Орион Про» 1.0 и выше (есть ограничения, см. «Примечания»).

- Сквозная нумерация камер на серверах CVS (без повторяющихся номеров камер).

## 3. Возможности программы

- Работа с несколькими серверами CVS (до 30).

- Постановка/снятие камеры с охраны (включение/выключение детектора движения).

- Включение/выключение записи видео.

- Отображение видео/видеоархива для заданной камеры.

- Передача информации о состоянии и тревогах камер в «Орион».

- Ведение журнала событий.

## 4. Настройка программ

Для работы интеграции необходимо произвести настройки ПО «Орион», «CVSCenter» и «CVS2Orion».

### 4.1 Настройка «Орион»

- Для добавления в «Орион» камер CVS необходимо запустить программу «Администратор базы данных», входящую в состав ПО «Орион», и перейти на вкладку «Адреса приборов». Далее выбрать пункт «Система» и нажать кнопку «Добавить». В появившемся окне выбрать CVS, Компания: Новые Технологии.

После этого изменить свойства добавленного поля, введя IP-адрес 127.0.0.1.

- Перейти на вкладку «Структура системы».

- Далее следует выбрать план места, где располагается камера, подключенная к системе CVS, и нажать кнопку добавить. В появившемся диалоге выбрать «Камера»:

- Во вкладке «Свойства» добавленной камеры необходимо определить название камеры, ее тип, номер и расположение. Тип — CVS. Номер — номер камеры в системе CVS. Внимание: для возможности отображения видео с камеры номер монитора должен быть равен номеру камеры. Вследствие особенностей «Орион» номер монитора не может превышать 127, поэтому в системе CVS нумерация камер должна быть в диапазоне 1-127.

- Необходимо сохранить изменения и повторить процедуру для каждой установленной камеры.

### 4.2 Настройка «Орион Про»

- Запустить АБД.

- Во вкладке «Адреса приборов» добавить/изменить компьютер, при этом в пункте «Настройки» установить опцию «Видеоподсистема»

- В подпункте «Видео» добавить Видеосистему с COM-интерфейсом с адресом, указанным в поле TCP/IP свойств сервера (в данном примере 192.168.0.100).

- В видеосистему добавить камеры, сохраняя соответствие номеров камер в системе CVS с полями «Номер камеры», «Номер монитора», «Индекс»

- Во вкладке «Планы помещений» разместить добавленные ранее камеры в соответствии с документацией «Орион Про»

Важно:

- программу «CVS2Orion» следует запускать перед запуском «Оболочки системы» ПО «Орион Про» или после полной загрузки системы и модулей «Орион Про», в том числе модуля «Видеосервер Орион Про»

- программу CVS2Orion следует перезапустить после действия «Общее обновление БД» в модуле «АБД» «Орион Про»

### 4.3 Настройка «CVSCenter»

Следующие действия необходимо выполнить на каждом сервере CVS.

- В главном окне программы нажать кнопку «Доступ».

- В появившемся окне добавить пароль пользователя с соответствующими привилегиями.

### 4.4 Настройка «CVS2Orion»

### 4.4.1 Основные настройки

- В главном окне программы нажать кнопку «Сервера CVS».

- В появившемся окне нажать кнопку «Настроить». Ввести IP-адрес сервера, пароль и ограничение по трафику (для локальных сетей нормальное значение 524288; за более детальной информацией следует обратиться к документации CVSCenter) и нажать кнопку «Добавить». По завершении добавления всех серверов следует нажать кнопку «Сохранить». В списке серверов будет отражено состояние соединения с каждым из них.

- В главном окне справа отобразится список доступных камер.

- Программу CVS2Orion необходимо запускать на компьютерах, где работает «Оперативная задача Орион».

### 4.4.2 Дополнительные функции программы

При нажатии кнопки «Настройки» отобразится следующее окно.

Сетевые подключения: При работе с «Орион Про» и присутствии в системе нескольких удаленных рабочих мест (УРМ) для возможности отображения видео на УРМ необходимо:

- Запускать Cvs2Orion на сервере, в конфигурации которого присутствует “видеосистема с COM-интерфейсом”, и на всех УРМ, на которых планируется просмотр видео.

- Во всех экземплярах Cvs2Orion настроить одинаковый порт для сетевых подключений (17934 по умолчанию) и, при необходимости, разрешить входящие и исходящие сетевые подключения для программы в фаерволе / брандмауэре.

Сетевые имя и адреса компьютера приведены для информации.

Локальные группы камер: Настройка позволяет выводить на экран все камеры из заданной группы, при запросе на отображение видео любой камеры из этой группы. Для добавления группы камер необходимо ввести их номера через пробел в соответствующее поле и надать кнопку «Добавить группу».

### 4.5 Работа системы

При успешном подключении программы CVS2Orion к Орион соответствующая информация отобразится в нижней части окна "Оперативная задача".

После этого оператор может выполнять различные действия с подключенными камерами:

## 5. Описание интерфейса  CVS2Orion

Главное окно программы содержит следующие элементы:

- Индикатор статуса — показывает, добавлен ли в список хоть один сервер CVS; отображает состояние подключения к «Орион».

- Группа кнопок «Интеграция» — включение / выключение взаимодействия программы с серверами CVS / программой «Орион».

- Переключатель «Поверх всех окон» — когда включен – главное окно программы закрепляется над окнами других приложений, в т.ч. «Орион».

- Переключатель «Прокрутка» — когда включен – программа автоматически листает вниз журнал событий при появлении новой записи.

- Переключатель «Передавать тревоги» — включение / выключение передачи тревог с камер системы CVS в «Орион».

- Кнопка «Выход» — завершение работы программы.

- Кнопка «Сервера CVS» — открытие диалога управления списком серверов системы CVS.

- Кнопка «Настройки» — открытие диалога настроек сетевых подключений и локальных групп камер.

- Кнопка « _ » — сворачивает программу в системный трэй с иконкой  .

- Кнопка « ? » — показать/скрыть обозначения изображений, используемых в списке камер.

- Окно журнала событий — отображает основные события, произошедшие в системе.

- Окно списка камер — показывает доступные камеры и информацию о них. Нажатие левой кнопкой мыши на камеру из списка открывает окно просмотра «живого» видео или видеоархива для этой камеры. Нажатие правой кнопки мыши на списке камер убирает окно видео.

## 6. Примечания

- Программа автоматически устанавливает и, в случае потери, восстанавливает соединение с «Орион» и с серверами CVS.

- Если в списке камер имеются одинаковые камеры:

  - Переподключиться к серверам CVS (например, с помощью кнопок включения/выключения взаимодействия с CVS).

  - Убедиться, что на подключенных серверах CVS нет камер с одинаковыми номерами.

- При переходе на версию CVS2Orion 1.1 и выше с версии CVS2Orion 1.0.x следует заново произвести настройки серверов CVS.

Ограничения для версий «Орион Про» до версии 1.2x включительно и CVS2Orion до версии 1.6.8 включительно:

- программу «CVS2Orion» следует запускать перед запуском «Оболочки системы» ПО «Орион Про» или после полной загрузки системы и модулей «Орион Про», в том числе модуля «Видеосервер Орион Про»

- программу CVS2Orion следует перезапустить после действия «Общее обновление БД» в модуле «АБД» «Орион Про»

Рекомендуем своевременно проводить обновление до актуальных версий ПО.

## 7. Служба CVS-Orion

Служба CVS-Orion предназначена для запуска программы CVS2Orion в фоновом режиме при выполнении пользователем входа в операционную систему. Служба автоматически перезапускает программу в случае её закрытия. В режиме службы в программе CVS2Orion недоступны кнопки настройки серверов и управления подключением.

Установка и удаление службы предполагают наличие у пользователя прав администратора.

Установка службы:

- Установить и запустить программу CVS2Orion. При этом программа запишет в реестр операционной системы информацию о своем местонахождении.

- Настроить программу для работы с серверами CVS как указано в 4.3 Настройка «CVS2Orion».

- Перейти в папку «COService» и запустить исполняемый файл InstallService.bat.

- Перезагрузить компьютер.

Удаление службы:

- Перейти в папку «COService» и запустить исполняемый файл UninstallService.bat.

- Перезагрузить компьютер.